ОКПД2 33.99.11.130

ОКП 25 6890

АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

С ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ

«ПСБ-4000»

Исполнение_______

ПАСПОРТ

ПСБ-4000.00.000ПС

Заводской №___________________

ООО «01 ПТВ»

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Назначение:

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания ПСБ-4000, оснащенный воздушным баллоном, легочным автоматом и лицевой маской, является индивидуальным средством защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов аварийных работ в различных областях хозяйственной деятельности в диапазоне температур окружающей среды от минус 40 до 60 оС и кратковременном пребывании в среде с температурой 200 оС.

1.2 Организация-изготовитель аппарата:

Обществом с ограниченной ответственностью «01 ПТВ», 141431, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Молжаниновский, ш. Ленинградское, д. 300А

Телефон/факс: 8-925-247-09-47

E-mail: 8128151@mail.ru

1.3 Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее давление воздуха в баллоне, при котором аппарат работоспособен, МПа (бар) | от 30,0 до 1,0 (от 300 до 10,0) |
| Редуцированное давление на выходе из редуктора при нулевом расходе воздуха, МПа (бар) | 0,65 – 1,0 (6,5 – 10,0) |
| Давление открытия предохранительного клапана редуктора МПа (бар) | 1,3 – 2,0 (13,0 – 20,0) |
| Давление срабатывания звукового сигнального устройства МПа (бар) | 5,0 – 6,0 (50,0 – 60,0) |
| Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом расходе воздуха Па (мбар) | 100 – 390 (1,0 – 3,9) |
| Фактическое сопротивление дыханию на выдохе в течение всего времени защитного действия при легочной вентиляции 30 л/мин при нормальных климатических условиях, Па, не более | 350 |
| Масса лицевой части, кг, не более | 0,7 |
| Масса аппарата (спинка и подвесная система), кг, не более | 3,5 |
| Габаритные размеры дыхательного аппарата (ДхШхВ), мм, не более | 620 х 290 х 160 |

3.	ТИПЫ БАЛЛОНОВ, УСЛОВНОЕ ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ, МАССА АППАРАТА

| № п/п | Тип и модель баллона | Количество и вместимость баллона (-ов), л | УВЗД*, мин, не менее | Масса снаряженного аппарата**, кг, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SMKB 6,8-139-300 (ООО «САФИТ») (металлокомпозитный) | 1 х 6,8 2 x 6,8 | 60 120 |  |
| 2. | БК-7-300АУ-1 (ЗАО НПП «МАШТЕСТ») (металлокомпозитный) | 1 х 7,0 2 x 7,0 | 60 120 |  |
| 3. | БК-7-300Н (ЗАО НПП «МАШТЕСТ») (металлокомпозитный) | 1 х 7,0 2 x 7,0 | 60 120 |  |

Примечание:

* 	УВЗД – Условное время защитного действия дыхательного аппарата при легочной вентиляции 30 дм3/ мин и температуре окружающей среды 20 0С.

**	Масса снаряженного аппарата без спасательного устройства.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Наименование | Обозначение | Количество на исполнение | Состав комплекта (заполняется поставщиком)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Аппарат дыхательный ПСБ-4000 |  |  |  |
| Вариант исполнения**: |  |  |  |
| 1.1. ПСБ-4000 исп.1 (однобаллонный) или 1.2. ПСБ-4000 исп.2 (двухбаллонный), включает в себя: - несущую спинку с подвесной системой; - ремень стандартный для крепления 1-го баллона (исп. 1) или универсальный ремень для крепления баллона (-ов) (исп.2); - редуктор с предохранительным клапаном; - манометр; - звуковое сигнальное устройство; - воздуховодный шланг редуцированного давления; - воздуховодный шланг высокого давления. |  | 1 1 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - Легочные автоматы |  |  |  |
| 2.1. Plus LDV P Short, (Dräger) | 3338700 | 1 |  |
| 2.2. Легочный автомат, тип 1 (АО КАМПО») | 9В5.893.497-06 | 1 |  |
| 2.3. Держатель легочного автомата PI LDV holder (Dräger) | 3357527 | 1 |  |
| - Маски полнолицевые |  |  |  |
| 3.1. FPS 7000 P-EPDM-M2-PC-EPDM (Dräger) или | R56200 |  |  |
| 3.2. Гамма, исп.3 (АО «КАМПО») | 9В4.197.205-02 |  |  |
| - Футляры (сумки) для масок |  |  |  |
| 4.1. Футляр Mabox II | R54610 | По запросу |  |
| - Комплект спасаемого |  |  |  |
| 5.1. Капюшон PSS Rescue Hood с сумкой (Dräger) | 3354982 | По запросу |  |
| 5.2. Тройник-коллектор с дополнительным разъемом среднего давления SECOND SUPPLY HOSE - QRC – SPARE (Dräger) для подсоединения комплекта спасаемого | 3355748 | 1 |  |
| 6. Баллоны воздушные |  |  |  |
| 6.1. SMKB 6,8-139-300 (ООО «САФИТ») (металлокомпозитный) 6,8 л | --- | 1 или 2 |  |
| 6.2. БК-7-300АУ-1 (ЗАО НПП «МАШТЕСТ») (металлокомпозитный) 7,0 л | --- | 1 или 2 |  |
| 6.3. БК-7-300Н (ЗАО НПП «МАШТЕСТ») (металлокомпозитный) 7,0 л | --- | 1 или 2 |  |
| 6.4. Тройник T piece assembly (Dräger) для подсоединения 2-х баллонов вместимостью 6,8 – 7,0 л | 3337660 | 1 |  |
| 6.5. Чехол защитный для баллона | --- | 1 или 2 |  |
| 7. Вентили для баллонов |  |  |  |
| 7.1. Вентиль (VOA6GAI013) G 5/8, 300 bar, М18х1,5 (Gavagna Group S.p.A) | VOA6GAI013 | 1 или 2 |  |
| 7.2. Вентиль ТВС-311 с индикатором, G 5/8,300 bar, М18х1,5 (ООО «Элина-Т») | ТВС-311 (M18Х1.5) | 1 или 2 |  |
| 8. Документация |  |  |  |
| 8.1. Руководство по эксплуатации ПСБ-4000 | ПСБ-4000.00.000РЭ | 1 |  |
| 8.2. Паспорт ПСБ-4000 | ПСБ-4000.00.000ПС | 1 |  |
| 8.3. Паспорт на манометр |  | 1 |  |
| 8.3. Паспорт на баллон совмещенный с РЭ |  | 1 или 2 |  |
| 8.4. Инструкция (методические указания) по техническому освидетельствованию баллона*** |  | 1 на партию |  |

Примечание:

* 	Комплектность поставки определяет поставщик.

**	Обозначение модели ДАСВ уточняется поставщиком в зависимости от варианта предпродажной подготовки

*** Инструкция (методические указания) по техническому  освидетельствованию баллонов предоставляется на партию аппаратов с баллонами

5.	СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1 Аппарат консервации не подлежит.

6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Аппарат дыхательный ПСБ-4000 исп.______ заводской № ___________ с редуктором № ____________, манометром № _____________ и легочным автоматом(1) № _____________ изготовлен и принят ОТК в соответствии с требованиями ТУ 32.99.11-001-49704853-2025 и признан годным для эксплуатации.

| Технический директор | ________________________ |
| --- | --- |
|  | Подпись |
| Начальник ОТК | ________________ |
|  | Подпись |

«_______»___________________20____ г.

М.П.

Примечание:

- Указанный заводской номер легочного автомата относится исключительно к образцу, входящему в комплектацию поставки. Производителем разрешается применение и гарантируется полная совместимость легочных автоматов соответствующей модели (см. Комплектность поставки) с заводскими номерами, отличными от указанного.

- ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

(указывается полное наименование поставщика, его адрес и телефон)

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

● Перед использованием данного устройства, внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

● Строго соблюдайте требования руководства по эксплуатации. Пользователь должен полностью понимать и строго соблюдать данные инструкции.

● Используйте устройство только для целей, указанных в разделе "Назначение" этого документа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аппарат под водой.

● Данное устройство может использоваться только специально обученными, квалифицированными пользователями.

● Соблюдайте все региональные и государственные нормативы и правила, относящиеся к данному устройству.

● Проверка, ремонт и техническое обслуживание должны проводиться обученным сервисным персоналом.

● Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности, иначе может быть нарушено нормальное функционирование устройства.

● Не используйте дефектное или неполное устройство и не модифицируйте его.

● Предохранять аппарат от падений и ударов во избежание его поломки.

● Сжатый воздух, предназначенный для заполнения баллона, должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53263-2019.

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять баллон (баллоны) аппарата воздухом до давления выше рабочего.

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить подтяжку соединений, находящихся под давлением, для устранения утечек воздуха.

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ включаться в аппарат без проведения рабочей проверки и при обнаруженных неисправностях.

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять аппарат продолжительное время на солнце или вблизи нагревательных приборов, радиаторов отопления, печей и т.д. для исключения повышения давления воздуха в баллоне выше допустимого.

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегибать воздуховодные шланги радиусом менее 60 мм во избежание их повреждения.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.	СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

| Наименование и обозначение составной части аппарата | Основание для сдачи в ремонт и наименование ремонтных работ | Дата | Должность, фамилия и подпись лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производившего ремонт | принявшего из ремонта |

11.	СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

11.1 Срок службы аппарата составляет не менее 10 лет.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 1 год с момента передачи изделия первому Пользователю (фиксируется поставщиком в разделе 7), но не более 1,5 лет со дня приемки изделия ОТК предприятия изготовителя.

11.3 Гарантийный срок эксплуатации редуктора – 3 года с даты изготовления.

11.4. Гарантийным обязательством является обязательство изготовителя (поставщика) перед Пользователем обеспечить в течение установленного гарантийного срока безвозмездное устранение выявленных производственных дефектов, а в определенных случаях замену дефектного изделия при соблюдении Пользователем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Обязательства изготовителя (поставщика) касаются только восстановления качества изделия в течение установленного гарантийного срока и не распространяются на косвенные потери покупателя (от простоя, упущения выгоды и пр.). Порядок исполнения гарантийных обязательств изложен далее.

11.5.	Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

-	несоблюдения Пользователем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа изделия, указанных в эксплуатационной документации;

-	использования изделия не по назначению;

-	самостоятельного ремонта изделия Пользователем;

-	проведения Пользователем в период гарантийного срока ремонтных работ на опломбированных агрегатах с нарушением пломбировки;

-	внесения Пользователем изменений в конструкцию изделия;

-	применения нештатных запасных частей, приспособлений и смазки.

Примечание:

Поставщиком является предприятие-изготовитель или организация, уполномоченная предприятием-изготовителем на право поставки и гарантийного обслуживания изделий, сделавшая в паспорте изделия отметку о его продаже.

Пользователем является организация, непосредственно эксплуатирующая изделие.

Приложение (обязательное)

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1.	При обнаружении в течение гарантийного срока в поставляемой продукции производственных (заводских) дефектов Пользователь должен предъявить поставщику рекламацию.

2.	Рекламации направляются в письменной форме. В ней указывается:

•	наименование изделия;

•	его заводской номер;

•	номер транспортного или иного документа, по которому изделие получено;

•	основные дефекты, обнаруженные в изделии, с указанием предполагаемой причины их возникновения;

Примечание:

Для ускорения восстановления работоспособности изделия и исключения длительной процедуры отправки его в гарантийный ремонт рекомендуется с согласия Поставщика проводить ремонт на месте силами Пользователя в соответствии с указаниями, содержащимися в Руководстве по эксплуатации изделия с использованием штатного комплекта ЗИП с его последующим восполнением за счет Поставщика. После проведения ремонта Пользователь делает соответствующую запись в паспорте в разделе «Сведения о ремонте».

3.	Доставка дефектного изделия в Сервисный центр, его возврат (замена) Пользователю после ремонта осуществляются за счет Пользователя.

4.	При согласии поставщика с выводами Пользователя о причинах возникновения дефектов и способах их устранения поставщик в письменной форме сообщает о готовности принять изделие в гарантийный ремонт с указанием сроков проведения ремонта в случае, если ремонт планируется произвести силами поставщика, или подтверждает готовность восполнить ЗИП Пользователя в части поставки запасных частей, использованных для проведения ремонта своими силами.

Для проведения ремонта силами поставщика Пользователь направляет поставщику дефектное изделие в таре, исключающей его дальнейшее повреждение при транспортировании. К изделию должен быть приложен паспорт. Поставщик совместно с предприятием-изготовителем устраняет дефекты изделия, после чего делает запись в паспорт о продлении гарантийного срока с учетом времени, потребовавшегося на восстановление изделия, и затем уведомляет Пользователя о готовности изделия к возврату. В случае невозможности проведения ремонта поставщик производит замену изделия.

5.	При несогласии поставщика с выводами Пользователя о причинах возникновения дефектов и способов их устранения он принимает решение о проведении исследования изделия с целью установления характера дефектов (производственный, конструктивный, эксплуатационный). О своем решении он письменно сообщает Пользователю.

Пользователь направляет поставщику дефектное изделие в таре, исключающей его дальнейшее повреждение при транспортировании. По получению дефектного изделия поставщик совместно с предприятием-изготовителем создает экспертную комиссию для его исследования. Пользователь имеет право направить своего представителя для участия в работе комиссии, о чем он должен своевременно уведомить Поставщика.

Если в результате исследования будет установлена вина поставщика, то он совместно с предприятием-изготовителем безвозмездно устраняет дефекты изделия, о чем делает соответствующую запись в паспорте. В случае невозможности проведения ремонта поставщик производит замену изделия.

Если в результате проведения исследования будет установлена вина Пользователя (нарушение правил эксплуатации), то Пользователь обязан оплатить поставщику стоимость ремонта и стоимость проведенного исследования.

ДЛЯ ЗАМЕТОК